A seguir um roteiro para uma entrevista de aquisição de conhecimento com especialistas sobre Navegação autônoma para robô AMR (Robôs Móveis Autônomos)  em ambiente interno. Incluí:

- técnicas recomendadas para cada etapa;

- perguntas — organizadas por tópico — com por que cada pergunta interessa para a solução;

- como captar conhecimento tácito;

- recomendação sobre tipo de sistema especialista mais eficiente;

- qual(is) especialista(s) devem ser entrevistados

# Roteiro de entrevista — objetivo

Objetivo: extrair o conhecimento necessário (procedural, heurístico e restrições) para modelar um sistema que suporte / automatize decisões de navegação (localização, planejamento, seleção de rota, comportamento frente a obstáculos e exceções) para um AMR em ambiente interno.

# 1. Preparação antes da entrevista

- Material a pedir ao especialista antes da sessão: plantas/plant floor maps, logs de sensores (LiDAR, odometria, IMU, câmera), exemplos de mapas (occupancy grid / semantic maps), registros de falhas/incidentes, procedimentos operacionais padrão (SOP).

- Papel do entrevistador: engenheiro de conhecimento com base técnica em robótica / SLAM para validar respostas e formular follow-ups.

- Formato: sessão inicial não estruturada + observação em campo → sessão semiestruturada para extrair regras → sessão estruturada para formalizar parâmetros e thresholds. Uso de gravação (áudio+vídeo) e captura de tela de logs.

# 2. Técnicas recomendadas (quando usar cada uma)

- Observação / Investigação contextual (observar o especialista operando/ajustando o robô) — ideal para captar tácito e rotinas automáticas.

- Protocolo verbalizado (pedir ao especialista falar enquanto executa) — revela heurísticas e motivos de decisões rápidas.

- Entrevista não estruturada (início) — para mapear o domínio, prioridades e problemas não previstos.

- Entrevista semiestruturada — aprofundar nas áreas críticas (localização, obstáculos, exceções).

- Entrevista estruturada / questionário — colher parâmetros concretos e thresholds (velocidades, tolerâncias, tempos de espera).

- Análise de logs / simulação — pedir ao especialista para comentar casos reais a partir de logs/simulações.

- Card sorting / checklist — para priorizar regras/ações em cenários conflitantes.

# 3. Sequência sugerida da sessão (2–4 horas por especialista)

- Icebreaker + objetivos (5–10 min).

- Entrevista não estruturada: panorama do sistema e papel do especialista (20–30 min).

- Observação / think-aloud: especialista opera robô ou comenta vídeos/logs (30–45 min).

- Entrevista semiestruturada: tópicos listados abaixo (45–60 min).

- Sessão estruturada (questionário) para colher valores/tabelas/thresholds (20–30 min).

- Encerramento: validar próximos passos e pedir materiais adicionais.

# 4. Perguntas (por tópico) — pergunta → por que é importante

A seguir perguntas realizadas ao especialista, marcado com (E) para perguntas em sessão estruturada, (S) para semiestruturada, (O) para observação/think-aloud.

## A. Visão geral do domínio (S)

- “Descreva a rota típica do AMR e os tipos de áreas (corredor, área de estocagem, zona de alta circulação).” — entender topologia e restrições espaciais.

- “Quais são os objetivos prioritários (tempo, segurança, suavidade, economia de energia)?” — trade-offs para decisões de planejamento.

## B. Sensores e percepções (S / O)

- “Quais sensores o robô usa (LiDAR, câmeras, ultrassom, odometria, IMU)? Quais são suas taxas e precisões?” — detalha incerteza e latência; importante para modelagem probabilística.

- “Quais são as situações em que cada sensor falha (reflexividade do piso, luz, poeira)?” — identificar modos de falha para regras de fallback.

- “Quando você ignora uma leitura sensorial? Que filtros/limpezas aplica?” — heurísticas práticas que viram regras.

## C. Localização e Mapeamento (SLAM) (S)

- “O robô usa mapas pré-montados ou faz SLAM online? Como são atualizados?” — impacta arquitetura: regras vs. modelo baseado.

- “Como decide re-localizar depois de perder track (timeout, número de scans sem coincidência)?” — parâmetros concretos para regras de recuperação.

## D. Planejamento de rotas e comportamento (S / E)

- “Como prioriza rotas? Curto-caminho vs. caminho mais seguro?” — regras de custo; permite formalizar funções objetivo.

- “Quais políticas existem em corredores estreitos (ceder passagem, esperar, contornar)?” — regras de interação humano-robô. (E: pedir tabelas de preferência)

## E. Evitação de obstáculos e exceções (O / S)

- “Descreva um incidente típico de bloqueio. O que você faz passo a passo?” — captação de sequência de ações (fluxo de exceção).

- “Existem classes de obstáculos que o robô deve tratar diferentemente (pessoas, paletes, líquidos)?” — diferenciar regras heurísticas por tipo de obstáculo.

## F. Segurança e restrições operacionais (S / E)

- “Quais zonas são proibidas ou com restrições de velocidade?” — regras diretas para comportamento.

- “Quais são as medidas de segurança quando há aproximação humana?” — definir limites de velocidade, distância mínima, protocolos de parada.

## G. Performance e métricas (E)

- “Quais KPIs você monitora (MTBF, tempo médio de rota, colisões/hora) e quais são metas aceitáveis?” — metas para otimização e teste.

## H. Falhas, manutenção e aprendizagem (S)

- “Como o sistema é ajustado após um incidente? Há processo de retroalimentação/treinamento?” — importante para decidir se o SE precisa suportar aprendizado contínuo.

## I. Heurísticas e regras de mão (O / S)

- “Que ‘atalhos’ ou regras de bolso você usa (ex.: reduzir velocidade ao ver um carrinho)?” — captura do conhecimento tácito convertível em regras IF→THEN.

## J. Integração e interfaces (E)

- “Quais outros sistemas precisam ser consultados (WMS, ERP, controlador de portas)? Quais APIs e latências?” — definir dependências e pontos de integração.

# 5. Como transformar respostas em conhecimento formal (após a entrevista)

- Mapear sequências observadas em fluxogramas (decisão → ação).

- Extrair regras IF→THEN para decisões discretas (e.g., “SE sensor frontal detecta obstáculo <0.5m ENTÃO parar e emitir alerta”).

- Formalizar heurísticas em parâmetros fuzzy (ex.: distância ‘perto’ = função de pertinência) para lidar com imprecisão.

- Modelar incertezas (ruídos de sensores, falhas) com componentes probabilísticos/Bayesianos nas camadas de percepção/localização.

# 6. Qual o tipo de Sistema Especialista mais eficiente para esse problema? (resposta direta + justificativa)

Recomendação: Sistema especialista híbrido que combine rule-based (nível alto e explicável) + fuzzy / neuro-fuzzy (para traduzir heurísticas e lidar com imprecisão) + componentes probabilísticos (Bayesian / filters para localização e raciocínio sob incerteza). Em prática:

- Rule-based: regras de alto nível, segurança, políticas operacionais — altamente explicável (útil para auditoria e manutenção).

- Fuzzy / Neuro-Fuzzy: converter regras de bolso (por exemplo “muito perto”, “médio” distância) em controladores suaves; neuro-fuzzy permite reduzir número de regras e adaptar pesos via dados.

- Probabilistic modules: SLAM, filtros de partículas / Kalman para localização e fusão sensorial.

Por que esse mix? Navegação AMR envolve dados ruidosos, decisões em tempo real e a necessidade de explicabilidade e regras de segurança — escolhas puramente baseadas em redes neurais são boas para percepção, mas ruins em explicação; regras puras são explicáveis, mas frágeis frente à incerteza. A combinação dá robustez, interpretabilidade e capacidade de aprender/ajustar.

# 7. Quem é o especialista mais eficiente para a aquisição de informações?

Não existe um único “melhor” especialista. Priorize entrevistar, na ordem:

- Engenheiro de navegação / Robotic Software Engineer que projetou ou mantêm o stack de SLAM e planner — fornece conhecimento técnico profundo (modelos, parâmetros, falhas).

- Operador / Supervisor de chão (floor operator) que opera o AMR diariamente — oferece conhecimento tácito e regras práticas.

- Técnico de manutenção — explica modos de falha físico e limites de hardware.

- Especialista de segurança / compliance — define regras e limites legais/organizacionais.

- Product / WMS integrator (se houver integração com sistema de gestão) — requisitos de integração, latência e casos de uso.

Quem lidera a elicitação: um knowledge engineer com background em robótica idealmente, que traduza o jargão em representações formais. A entrevista ideal combina o conhecimento do engenheiro de navegação (deep, explícito) com o operador (tácito, heurístico).

# 8. Entregáveis imediatos após as entrevistas

- Lista de regras IF→THEN (prioritizadas).

- Fluxogramas de exceção (blockage, re-localization, emergency stop).

- Tabela de thresholds & parâmetros (velocidades, tempos, distâncias).

- Mapeamento de técnicas para cada componente: onde usar fuzzy, onde usar probabilístico, onde regras puras.

- Conjunto de casos de teste e logs para validar regras no simulador.

# 9. Checklist rápido para captação de conhecimento tácito

- Observe 3 execuções reais do mesmo tipo de rota.

- Grave o think-aloud de 2 operadores diferentes.

- Recolha 10 logs de incidentes e peça ao especialista para comentar cada um (walkthrough).

- Pedir listas de “regras de bolso” (top 10) que o operador usaria em emergências.
(Isto aumenta muito a qualidade da base de conhecimento).

### Conclusão — resumo prático

- Usar entrevistas mistas (não estruturada → semiestruturada → estruturada) + observação e análise de logs.

- Modelar a solução com um SE híbrido (rule-based + fuzzy/neuro-fuzzy + módulos probabilísticos) para conciliar explicabilidade, robustez e capacidade de lidar com ruído/ambiguidades.

- Entrevistar engenheiro de navegação + operador de chão + técnico de manutenção; conduzir a elicitação por um knowledge engineer.